A310Z/A633Z/A120Z使用说明书

一、设定功能

设定过程中，按*退出操作，按#快进

1.验证出厂值

在进行所有操作之前，需检查门锁是否处于出厂设置状态。

①打开电池盖

②◇任意指纹均可开锁；

◇初始密码：输入任意1个或多个数字再按＃可开锁

◇刷任意M1卡，二代身份证、公交卡均可开锁

注：以上方法均可开锁，表示门锁处于正常初始状态。用户开锁方式重新设置之后，出厂开锁方式自动失效。

2.管理用户设置

在设置普通用户之前，必须先授权设置管理用户，忘记管理用户时，无法设置或删除普通用户。

①按* 健

②再按＃健

③按数字键1

④输入三位数的用户编号（000~999）

⑤◇输入至少6位数的密码，按＃确认→再次输入同一密码，按＃确认，操作成功

◇将要设置的指纹放入指纹框→再次放入同一指纹→再次放入同一指纹→操作成功

◇刷M1卡、二代身份证等感应卡片，听见滴一声→操作成功

◇刷标配的手机薄卡，听见滴一声→操作成功

◇按遥控器任意键→操作成功

注：设置编号的用处在于方便管理和删除指纹、密码、卡片等普通用户。

3.普通用户设置

指纹设置

①按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④按数字键2

⑤输入三位数的用户编号（000~999）

⑥将要设置的指纹放入指纹框

⑦再次放入同一指纹

⑧第三次放入同一指纹

⑨操作成功

注：门锁系统可同时设置1000枚指纹用户，登记指纹时，湿手或者手有异物质时，不能识别指纹。

密码设置

① 按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④按数字键2

⑤输入三位数的用户编号（000~999）

⑥输入至少6位数的密码，按＃确认

⑦再次输入同一密码，按＃确认

⑧操作成功

M1卡、二代身份证设置

① 按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④按数字键2

⑤输入三位数的用户编号（000~999）

⑥刷M1卡、二代身份证等感应卡片，听见滴声

⑦操作成功

手机感应卡设置

① 按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④按数字键2

⑤输入三位数的用户编号（000~999）

⑥刷标配的手机薄卡，听见滴声

⑦操作成功

⑧拆下手机后盖，将手机薄卡灰色面贴向电池

⑨盖上后盖，设置完成

注：门锁系统可同时录入密码+卡 +遥控器共1000个

遥控器设置（选配）

① 按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④按数字键2

⑤输入三位数的用户编号（000~999）

⑥按遥控器任意键操作成功

注：遥控器开锁功能需出厂配置，后期无法增加此功能；

二、删除功能

单个删除管理员用户、普通用户

① 按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④设定普通用户按数字键3

⑤输入要删除的密码、指纹、M1卡或二代身份证、遥控器

⑥操作成功

按编号删除管理员用户、普通用户

① 按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④设定普通用户按数字键4

⑤输入要删除用户的三位数编号（000~999）

⑥操作成功

三、恢复出厂状态

删除指纹、密码、感应卡、管理员用户等开锁方式

① 按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④按数字键5

⑤再次输入管理用户

⑥“清空成功”（恢复到出厂状态）

紧急情况下：如忘记管理员用户密码，打开电池盖，在电池区域下方有个小圆孔，用尖锐工具插入小孔内长按几秒钟，听到响声，恢复出厂状态。

四、功能菜单设置

设定过程中，按*退出操作，按#快进

自动关锁设置

① 按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④按0切换菜单

⑤按数字键1，电机反转一次，操作成功

手动关锁设置

① 按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④按0切换菜单

⑤按数字键2

⑥操作成功

成功设置自动关锁后，门锁处于常开状态，不需要输入任何开锁信息，也无需钥匙，通过门外直接下压把手开锁。该功能主要用于办公室、会议室等使用比较频繁的场合。

双重认证设置

① 按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④按0切换菜单

⑤按3启动双重认证，按4关闭双重认证

⑥操作成功

语音设置

① 按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④按0切换菜单

⑤按5启动语音，按6关闭语音

⑥操作成功

查询用户数

① 按* 健

②再按＃健

③输入管理用户按＃健

④按数字键6

⑤显示管理员用户XX个，普通用户XX个

五、产品使用功能菜单

密码开启

①按*启动键盘

②输入已设定的密码

③按#键

④发出开锁提示音

⑤下压把手，开锁成功

指纹开启

①放入已设定的指纹

②发出开锁提示音

③下压把手，开锁成功

身份证、感应卡开启

①将授权的M1卡、身份证等感应卡靠近卡片感应区

②发出开锁提示音

③下压把手，开锁成功

手机感应开启

①将授权的手机薄卡的手机靠近卡片感应区

②发出开锁提示音

③下压把手，开锁成功

遥控器开/关锁

①按遥控器开锁键

②下压把手可，开锁成功

③按遥控器关锁键

④下压把手，开锁成功

紧急备用钥匙开锁

如出现忘记密码，电池电量耗尽或回路异常无法运作等紧急情况，可使用紧急备用钥匙锁门或开门。

①将锁体上的豪力士LOGO方块取出，可看到机械钥匙孔，插入机械钥匙，并旋转可锁门或开门。（部分型号机械钥匙扣在室外锁体底部，请仔细查看。玻璃锁D2120F无机械钥匙孔）

室内反锁

①关门

②室内反锁旋钮转动至CLOSE处

六、常见问题及解决办法

电池更换警告

电池电压低于5% 时，会有低压报警，并有相关的语音及显示

①电池提示音

②更换全部电池4个（建议购买正品南孚电池）

电池使用寿命

本产品使用4节1.5V型号电池

每天使用10次为标准可使用1年（请使用正品电池）

温馨提示：按电池使用的环境（湿度、温度、使用量）和电池品质，电池寿命期会有不一样。

电池耗尽情况下，从外部提供电源的方法

①电池完全耗尽

②购置一节9V电源

③找到底部的紧急电源接口，接上9V电池（部分型号的应急电源接口在室外锁体按键区上方，请仔细查看。）

④用已设置的指纹或密码开启

⑤更换全部4节电池

⑥确认门锁正常